Allegato A

BOZZA DI CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

ARCS (Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute) pubblica la presente consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per la predisposizione della documentazione tecnica di gara in vista della prossima indizione della gara regionale per acquisire apparecchiature radiologiche Cone Beam CT per le aziende del SSR.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA TECNOLOGIA OGGETTO DELLA PRESENTE FORNITURA:

DESCRIZIONE SINTETICA

Apparecchiatura radiologica Cone Beam CT

IMPORTO STIMATO

| Descrizione Lotto | Q.tà | Prezzo unitario di riferimento |
| --- | --- | --- |
| Apparecchiatura radiologica Cone Beam CT | Da definire | Da definire |

SPECIFICHE TECNICHE INDICATIVE E REQUISITI PREFERENZIALI:

| Descrizione sintetica | APPARECCHIATURA RADIOLOGICA CONE BEAM CT |
| --- | --- |
| Specifiche tecniche di minime (indicative) richieste Pa, pena esclusione | Sistema di imaging 3D a raggi X a flat panel per tomografia computerizzata Cone-Beam |
|  | Mobile motorizzata su ruote trasportabili anche in assenza di alimentazione elettrica (alimentazione a batteria) |
|  | Presenza di sistema di blocco a terra durante la scansione |
|  | Utilizzabile in sala operatoria e quindi con possibilità di scansione paziente sul tavolo operatorio |
|  | Gantry: - In grado di acquisire le regioni della testa e del collo e preferibilmente del torace/addome/rachide e delle estremità superiori e inferiori del corpo - Diametro del tunnel ≥ 70cm - Ampia svasatura per facilitare l’accesso e il posizionamento del paziente |
|  | Generatore – Tubo radiogeno – Sistema di raffreddamento: - Tubo radiogeno ad anodo rotante - Generatore integrato nel gantry - Tensione massima del generatore non inferiore a 50 kV - Sistema di raffreddamento integrato nel gantry |
|  | Sistema di acquisizione – scansione: - Nell’ambito della destinazione d’uso il detettore deve avere un’area non inferiore a 20x30 cm, una matrice non inferiore a 512x512 pixel e dimensione del pixel pitch non inferiore a 100 µm - Maggior estensione volumetrica in un’unica scansione |
|  | Workstation di elaborazione: - Dotata di connessione di rete e licenze Dicom per l’utilizzo in ambito ospedaliero - Collegamento al PACS - Licenze floating - Dotato di algoritmi dedicati alla eliminazione degli artefatti - Dotata di diverse tipologie di ricostruzione dedicate alla visualizzazione di diverse informazioni all’interno della stessa immagine (ricostruzioni 3D testa/collo/spinale) - Monitor ad alta risoluzione, preferibilmente touch screen - Preferibilmente compatibile con software di chirurgia guidata |
| Requisiti preferenziali e oggetto di valutazione (indicativi) | Dimensione del gantry maggiore |
|  | Dimensioni e peso dell’apparecchiatura |
|  | Presenza di sistemi di sterilità |
|  | Velocità di acquisizione e ricostruzione |
|  | Ergonomia apparecchiatura |
|  | Grandezza monitor |
|  | Software aggiuntivi rispetto a quelli richiesti |
|  | Tipologia di raffreddamento |
|  | Possibilità di acquisizione torace/addome/rachide |
|  | Migliorie caratteristiche detettore rispetto a quanto richiesto di minima |
|  | Compatibilità con software di chirurgia guidata |
|  | Monitor di tipo touch screen |