Allegato 2A

AZIENDA SANITARIA N.5 "BASSA FRIULANA"

COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO A cura di: Valentinis A.Maria - Direzione Ospedaliera - P.O. Latisana Sellan Arianna – Direzione Ospedaliera - P.O. Latisana

Validato dalla Commissione Infezioni Ospedaliera e dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale  in data………………

prima stesura Anno 2007:

1° revisione – giugno 2010

PREMESSA

L’igiene ambientale è un elemento di forte impatto sulla qualità dei servizi prestati da un’ Azienda Sanitaria.

E’ necessario raggiungere adeguati standard di qualità per ottenere e mantenere un livello omogeneo delle pratiche di pulizia, sanificazione e sanitizzazione.

L’obiettivo del presente documento è la  definizione di un protocollo per la gestione della  sanificazione ambientale nei servizi mortuari dei presidi ospedalieri di Latisana e Palmanova.

DEFINIZIONI

.

IGIENE: è la  condizione di pulizia, prevede il  mantenimento del limite delle contaminazioni entro livelli di sicurezza.

PULIZIA:  s’intende la rimozione meccanica dello sporco da superfici ed oggetti. Di norma viene eseguita con l’impiego di acqua e detergenti diluiti nella giusta proporzione indicata dal produttore del detergente.

SANIFICAZIONE: s’intende  l’insieme delle operazioni che hanno il compito di diminuire, per quanto possibile nella pratica igienistica, la carica batterica ambientale, utilizzando un prodotto detergente. In particolare in ambito ospedaliero s’intende la valorizzazione e la pratica attuazione di precauzioni e provvedimenti di ordine sanitario, allo scopo di conseguire una pulizia in grado di tutelare e salvaguardare la salute.

SANITIZZAZIONE: s’intende una metodica che si avvale, previa pulizia con acqua e detergente, dell’uso di un disinfettante per mantenere livelli igienici di sicurezza, su oggetti e superfici.

DETERGENTE:  composto di sostanze chimiche che diminuiscono la tensione superficiale tra superficie da pulire e lo sporco, favorendone l’asportazione.

DISINFETTANTE:  composto di sostanze chimiche atte a distruggere o inibire la crescita di microrganismi patogeni (batteri, funghi, virus, escluse le spore).

CONTAMINAZIONE: presenza temporanea e senza moltiplicazione di germi su un tessuto o una superficie.

AREA AD ALTO RISCHIO: S’intende un'area in cui vengono praticate prestazioni di tipo sanitario che comportano un potenziale rischio infettivo.

AREA A MEDIO RISCHIO: S’intende un'area in cui vengono praticate prestazioni di tipo sanitario che comportano un potenziale rischio infettivo ma non sono presenti pazienti accertati come infetti o altamente suscettibili alle infezioni.

AREA A BASSO RISCHIO: Si definisce tale un’area  nella quale vengono effettuate prestazioni che non comportino rischio infettivo.

COLLOCAZIONE DEI SERVIZI FRUITORI ED ATTIVITA' RICHIESTE

Latisana: edificio presente sul retro dell’ospedale ingresso da via Stretta

Palmanova: edificio presente sul retro dell’ospedale

TIPOLOGIA DI RISCHIO DELL’AREA: alto rischio,  medio rischio, basso rischio

DEFINIZIONE E DESCRIZIONE  DELLE SUPERFICI ALTO RISCHIO APPALTATE

Si definisce tale un'area in cui vengono praticate attività sanitarie che comportano un potenziale rischio infettivo.

Aree individuate:

- Sala settoria,

- Sala preparazione salme,

- Zona deposito rifiuti.

DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELLE SUPERFICI A MEDIO RISCHIO APPALTATE -

  - Si definisce tale un'area in cui vengono praticate attività  che possono comportare  un  potenziale rischio infettivo.

- Aree individuate:

- servizi igienici,

- spogliatoio,

- sale esposizione salme.

DEFINIZIONE E DESCRIZIONE SUPERFICI A  BASSO RISCHIO APPALTATE

                - Si definisce tale un'area che non ha collegamento diretto con l’attività del servizio e non  comporta rischio infettivo.

          - Aree individuate:

- atrio e sala d’attesa visitatori (solo Latisana),

- cappella (solo Latisana),

- corridoio interno,

- ufficio,

- zona magazzino.

FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE:

- giornaliera: 6  giorni su 7  (anche la domenica dalle 9.00 alle 12.00 e Latisana anche il pomeriggio 14.00 all2 16.00)

- settimanale

- semestrale

OBIETTIVO

Fornire le indicazioni al personale della Ditta appaltatrice, per una corretta applicazione  delle procedure richieste, per detergere e disinfettare le superfici ed arredi.

RISORSE

- detergente-disinfettante:  alla concentrazione idonea  in base al carico contaminante da eliminare,  per il trattamento delle superfici orizzontali, verticali ed arredi/attrezzature/suppellettili delle  aree ad alto e medio  rischio;

- granuli disinfettanti: a base di sodio dicloroisocianurato diidrato per la decontaminazione da sangue o altre sostanze organiche nella quantità = volume/volume, come descritto nelle successive misure da adottare in caso di spandimenti.

- Detergente  per il trattamento di tutte le superfici orizzontali, verticali e suppellettili delle aree a basso rischio.

- Schede tecniche e di sicurezza   dei prodotti utilizzati

- Dispositivi individuali di protezione

- Contenitori per rifiuti pericolosi a rischio infettivo

- Contenitori per rifiuti assimilabili agli urbani

- carrello attrezzato con:

- sistema a codice colore o procedurale

- materiale per scopatura ad umido

- materiale per sanificazione dei pavimenti con fascette in micorfibra pre-trattate (no MOP)

N.B.  	Tutta l’attrezzatura impiegata per la sanificazione deve essere dedicata, esclusivamente alla cella mortuaria e locali annessi.

Il deposito di tale attrezzatura, dopo l’utilizzo giornaliero, è   presso i locali specifici del  suddetto servizio.

RISCHI PRESENTI

1) Rischio da agenti  biologici per contatto con   liquidi biologici contaminati (tessuti, sangue, liquidi corporei ecc.).

2) Rischio da agenti chimici per contatto con prodotti corrosivi/irritanti utilizzati per le operazioni di sanificazione

Presso la Direzione Sanitaria è a disposizione il documento di valutazione dei rischi e le misure di prevenzione/protezione adottate in relazione alla propria attività.

PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LA DILUIZIONE E L’USO DELLE SOLUZIONI

- DILUIZIONE

- indossare sempre i necessari DPI per la protezione della cute e delle mucose da schizzi accidentali (guanti resistenti e schermo facciale);

- lavarsi bene le mani dopo aver tolto i guanti e dopo ogni contatto con il prodotto;

- non portare le mani contaminate dal prodotto al viso e agli occhi;

- usare sempre acqua fredda per la diluizione;

- non miscelare, assolutamente, la soluzione ad altre sostanze;

- rispettare le concentrazioni d’uso definite dalla casa produttrice ( è necessaria precisione nella diluizione del prodotto rispetto alla concentrazione richiesta).

2.  USO

- indossare sempre i necessari DPI

- lavarsi bene le mani dopo aver tolto i guanti e dopo ogni contatto con il prodotto

- non portare le mani contaminate dal prodotto al viso e agli occhi

- rispettare le modalità e le indicazioni d’uso fornite dalla scheda tecnica e dalla scheda di sicurezza del prodotto.

#### MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE

In caso di ingestione,  inalazione e contatto con occhi o pelle dei prodotti utilizzati seguire le indicazioni contenute nelle schede di sicurezza che devono sempre essere disponibili alla consultazione

#### MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI SPANDIMENTO DEI PRODOTTI

In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto:

- Indossare guanti resistenti, schermo facciale, maschera per la protezione delle vie respiratorie dotata di filtro per vapori irritanti e indumenti protettivi per il corpo.

- Contenere le perdite assorbendo il prodotto con materiale inerte.

- Smaltire come rifiuto pericoloso il materiale raccolto, nle rispetto del protocollo aziendale per la gestione dei rifiuti.

- Rispettare le indicazioni fornite dalle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti.

GRANULI DISINFETTANTI: A BASE DI SODIO DICLOROISOCIANURATO DIIDRATO  NELLA PROPORZIONI VOLUME/VOLUME FORNITO DALL’AZIENDA SANITARIA;

- I granuli sono conservati in confezioni da 500gr;

- Se i volumi di materiale organico sono elevati assorbire con panni e guanti monouso e smaltire con i rifiuti ospedalieri, poi versare i granuli volume a volume (eventualmente inumidire), attendere 3/4 minuti ed assorbire con panni e guanti monouso e smaltire come sopra.

            - SONO A DISPOSIZIONE PRESSO LE DIREZIONI OSPEDALIERE I DOCUMENTI RELATIVI AI SEGUENTI ARGOMENTI:

- linee guida per la protezione da agenti biologici nei servizi laboratorio analisi, laboratorio, centro trasfusionale, laboratorio anatomia patologica del marzo 2002;

- protocollo per la gestione dei rifiuti – settembre 2009.

N.B. Le misure di decontaminazione devono essere adottate immediatamente dopo lo spandimento del materiale biologico, dal personale addetto.

PROCEDURA E FREQUENZA DELLE OPERAZIONI

1) Azioni preliminari giornaliere da eseguire in tutte le aree - gestione rifiuti e biancheria: - raccolta differenziata e smaltimento al punto di sosta temporanea (piano terra padiglione degenze per Latisana e zona dei sotterranei adiacente al guardaroba per Palmanova) di tutti i rifiuti (utilizzare solo contenitori da 30 lt); - pulizia della parte esterna ed interna dei recipienti porta rifiuti con cambio del sacco a perdere; - raccolta e trasporto della biancheria sporca al punto di raccolta temporanea (piano terra padiglione degenze per Latisana e zona dei sotterranei adiacente al guardaroba per Palmanova); 2) procedura di decontaminazione da eseguire in presenza di materiale organico - superfici orizzontali: In presenza di macchie visibili di materiale organico (sangue, plasma, o altri liquidi biologici), prima di iniziare la sanificazione, effettuare la procedura di decontaminazione con GRANULI DISINFETTANTI: - cospargere la zona contaminata con preparato disinfettante a base di cloro (Bionil granuli) volume a volume (eventualmente inumidire i granuli dopo il versamento); - lasciare agire 3 – 4 minuti; - rimuovere il materiale con un panno monouso; - eliminare tutto il materiale come rifiuto sanitario pericoloso; - procedere con la sanificazione come sottodescritto. - superfici verticali: - In presenza di macchie o schizzi visibili di materiale organico (sangue, plasma, o altri liquidi biologici), prima di iniziare la sanificazione, effettuare la procedura di decontaminazione CON SOLUZIONE DISINFETTANTE: - rimuovere il materiale organico con un panno monouso - eliminare tutto il materiale come rifiuto sanitario pericoloso - procedere alla sanificazione come sotto descritto

PROGRAMMA ATTIVITA'

| AREA AD ALTO RISCHIO | Operazioni richieste | frequenza | Prodotto da impiegare |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala settoria dopo ogni autopsia | Arredi e suppellettili: superfici orizzontali - lavaggio con acqua corrente - Rimozione schizzi - lavaggio con soluzione disinfettante superfici verticali - Rimozione schizzi - lavaggio con soluzione disinfettante Pareti: - Rimozione schizzi - lavaggio con soluzione disinfettante Pavimenti: - Rimozione schizzi - lavaggio con soluzione disinfettante | Dopo ogni utilizzo | - disinfettante |
| Sala settoria sanificazione di mantenimento (se non utilizzata) | Arredi e suppellettili: superfici orizzontali - spolveratura ad umido - lavaggio con soluzione disinfettante Pavimenti: - scopatura con garze elettrostatiche - lavaggio con soluzione disinfettante | 1 v/sett. 1 v/sett. | disinfettante |
| Sala preparazione salme | Arredi e suppellettili: superfici orizzontali - Rimozione schizzi - lavaggio con soluzione disinfettante superfici verticali - Rimozione schizzi - lavaggio con soluzione disinfettante Pareti: - Rimozione schizzi - lavaggio con soluzione disinfettante Pavimenti: - Rimozione schizzi - scopatura con garze elettrostatiche - lavaggio con soluzione disinfettante | 1 v/giorno ed ogni qualvolta necessario (sporco visibile) 1 v/giorno ed ogni qualvolta necessario (sporco visibile) 1 v/giorno ed ogni qualvolta necessario (sporco visibile) 1 v/giorno ed ogni qualvolta necessario (sporco visibile) | disinfettante |

| AREA A MEDIO RISCHIO | Operazioni richieste | frequenza | Prodotto da impiegare |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala esposizione salme, corridoi interno, spogliatoio. | Pavimenti: - scopatura con garze elettrostatiche - lavaggio con soluzione disinfettante Pareti lavabili: - lavaggio con soluzione disinfettante Arredi: superfici orizzontali e verticali - spolveratura a umido - lavaggio con soluzione disinfettante Barella trasporto salme - Rimozione schizzi - lavaggio con soluzione disinfettante | 1 v/giorno 1 v/sett. 1 v/giorno 1 v/giorno | disinfettante |
| Bagno visitatori (solo per Latisana) | Parte interna tazza WC e superfici esterne - sanificazione Sanitari e rubinetterie - sanificazione Pavimenti - sanificazione Pareti - sanificazione | 1 v/giorno 1 v/giorno 1 v/giorno 1v/sett. | disinfettante |
| Bagni personale | Parte interna tazza WC e superfici esterne - sanificazione Sanitari e rubinetterie - sanificazione pavimenti - sanificazione Pareti - sanificazione | 1 v/giorno 1 v/giorno 1 v/giorno 1v/sett. | disinfettante |

| AREA A BASSO RISCHIO | Operazioni richieste | frequenza | Prodotto da impiegare |
| --- | --- | --- | --- |
| Atrio e sala d’attesa visitatori, cappella, zona magazzino, ufficio | Pavimenti: - scopatura con garze elettrostatiche - sanificazione Arredi: superfici orizzontali e verticali - spolveratura a umido | 1 v/giorno 1 v/giorno | detergente |

### ATTIVITÀ PERIODICHE 1) operazioni semestrali previa asportazione dai locali di tutti i mobili e delle attrezzature - lavaggio a fondo mobili, suppellettili e bagni presenti in tutte le aree; - sanitizzazione a fondo di pavimenti con utilizzo di mono-spazzola, battiscopa ed angoli,- pareti, soffitti e contro-soffitti compresi punti luce; - pulizia punti ripresa ed immissione aria; - sanificazione vetri.

### DECONTAMINAZIONE DELLO STRUMENTARIO

### - sala settoria e preparazione salme -

PROCEDURA

- indossare i guanti in nitrile rinforzati;

- indossare il grembiule monouso protettivo e  visiera;

- allontanare garze, cotone  ect.,  come rifiuto a potenziale rischio infettivo;

- immergere lo strumentario  ancora sporco immediatamente dopo l'uso in soluzione disinfettante idonea per almeno 30’ minuti (e comunque come da indicazione prevista dal protocollo aziendale sull’uso dei disinfettanti);

- procedere al lavaggio degli strumenti, con l’eventuale utlizzo di spazzolini, scovolini ed ect.,

- risciacquare lo strumentario e procedere all'asciugatura con un panno assorbente monouso, controllare l’integrità e il funzionamento dello strumentario, confezionarlo negli appositi contenitori ed inviarlo alla  sterilizzazione;

- sanificazione del lavabo e del piano di lavoro,

- lavare accuratamente i guanti,  toglierli e procedere al lavaggio sociale delle mani;

- arieggiare la stanza.